一转接板调试用例(转接板默认地址0xEF)

1 转接板上传环境数据和状态信息

转接板-->安卓板

EF 23 2C 01 00 00 00 00 00 30 01 00 00 7F 8D 01 00 20 00 00 00 04 06 00 00 72 01 00 00 00 00 00 00 BE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 86

按当前协议，你这帧可以这样解读：

帧头

| 字节 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| EF | 0xEF | 从机地址 |
| 23 | 0x23 | 功能码 |
| 2C | 44 | 数据字节数（11×4） |
| 01 00 | 0x0001 | 起始寄存器 |

11 个寄存器（小端 uint32）

| 寄存器 | 十六进制 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dose_rate | 00 00 00 00 | 0 | 辐射（未用） |
| 3 temp | 30 01 00 00 | 304 | 温度×10 → 30.4℃ |
| 5 press | 7F 8D 01 00 | 101759 | 气压 → 101759 Pa（约 1017.6 hPa） |
| 7 hum | 20 00 00 00 | 32 | 湿度 → 32% |
| 9 co2 | 04 06 00 00 | 1540 | CO₂×10 → 154 ppm |
| 11 pm2d5 | 72 01 00 00 | 370 | PM2.5×10 → 37 µg/m³ |
| 13 alarm_bit1 | 00 00 00 00 | 0 | 无报警 |
| 15 io_status | BE 03 00 00 | 0x3BE (958) | 门/PM2.5/蓝牙/风扇/USB/LORA 等 |
| 17~21 reserve | 00 00 00 00 | 0 | 预留 |

| bit | 值 | 含义 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0 | 0 | 门状态 0打开 1关闭 | 门打开 |
| bit1 | 1 | PM2.5 电源 0低 1高 | 电源高 |
| bit2 | 1 | PM2.5 复位 0低 1高 | 复位高 |
| bit3 | 1 | 蓝牙暂停(BT_PIO2) 0低电平 1高电平 | 高电平 |
| bit4 | 1 | 蓝牙音量-(BT_PIO3)0低电平 1高电平 | 高电平 |
| bit5 | 1 | 蓝牙音量+(BT_PIO4) 0低电平 1高电平 | 高电平 |
| bit6 | 1 | 蓝牙静音(AUDIO_MUTE) 0低电平 1高电平 | 高电平 |
| bit7 | 1 | 风扇 0关 1开 | 开 |
| bit8 | 1 | 0：选择 USB3（识别/充电/默认口） 1：选择 USB4（下程序口） | 下程序口 |
| bit9 | 1 | LORA 电源 0低 1高 | 电源高 |
| bit10 | 0 | LORA M1 0低 1高 | 低 |
| bit11 | 0 | LORA M0 0低 1高 | 低 |

2 修改USB的跳转状态，假如之前读到的是0x3BE，那我们其他io口不变，只修改usb位充电口。

安卓板--->转接板

EF 10 7B 00 02 00 04 BE 02 00 00 21 BC

转接板回复

EF 20 7B 00 02 00 8E C7  设置成功

3 控制转接板重启

安卓板--->转接板

EF 06 78 00 01 00 87 B4

转接板回复

EF 16 78 00 01 00 46 77

4获取软件版本

安卓板--->转接板

EF 03 62 00 0A 00 4B 9C

转接板回复

EF 13 14 62 00 56 31 2E 30 2E 30 2E 32 30 32 36 30 33 31 33 52 00 00 00 00 66 FC

EF：从机地址

13：读多个寄存器返回

14：字节数 20

62 00：起始寄存器 0x0062（98）

20 字节数据 ASCII：

56 31 2E 30 2E 30 2E 32 30 32 36 30 33 31 33 52 → "V1.0.0.20260313R"
后面 00 00 00 00 填充

66 FC：CRC16（Modbus RTU，低字节 0x66，高字节 0xFC)

5 设置序列号"1234567890E"

安卓板--->转接板

EF 10 56 00 08 00 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 45 00 00 00 00 00 80 83

转接板回复

EF 20 56 00 08 00 81 0B

6获取序列号

安卓板--->转接板

EF 03 56 00 08 00 44 CC

转接板回复

EF 13 10 56 00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 45 00 00 00 00 00 68 6F

EF：从机地址

13：读多个寄存器返回

10：字节数 16

56 00：起始寄存器 0x0056（十进制 86）

16 字节数据 ASCII：

31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 45 → "1234567890E"
后面 00 00 00 00 00 填充

68 6F：CRC16 正常

7 crc算法

static uint16_t Protocol_CalcCrc(const uint8_t *buf, uint16_t len)

{

uint16_t crc = 0xFFFFU;

uint16_t i;

uint8_t j;

for (i = 0U; i < len; i++)

{

crc ^= (uint16_t)buf[i];

for (j = 0U; j < 8U; j++)

{

if ((crc & 0x0001U) != 0U)

{

crc >>= 1;

crc ^= 0xA001U;

}

else

{

crc >>= 1;

}

}

}

return crc;

}