辐射报警仪协议

# 一 协议格式

1 功能码0x06  0x16  0x86

该功能码允许主设备向从设备写入一个寄存器的单一值。格式如下：

外机-->内机(写) 0x06

内机地址    |  功能码   | 寄存器地址     | 寄存器值    |  CRC

0x01     |   0x06    |   0x000A       |  0x0055     |  CRC

内机地址：0x01（内机的地址）

功能码：0x06（表示写入单个寄存器）

寄存器地址：0x000A（内机中寄存器的地址）

寄存器值：0x0055（要写入的值）

CRC：根据前面的字节计算的错误检查码

内机-->外机(应答) 0x16

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址  | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x16   |    0x000A   |  0x0055    |  CRC

内机-->外机(错误应答) 086

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址  | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x86   |    0x000A   |  错误码    |  CRC

错误码

0x0002 - Illegal Data Address（非法数据地址）：请求的地址超出了从站内存的范围，或者访问了未实现的地址。

0x0003 - Illegal Data Value（非法数据值）：请求的值是不合法的，比如请求了超出从站允许值的内容。

0x0004 - Slave Device Failure（从站设备故障）：从站设备在尝试处理请求时遇到了内部错误

2 功能码 0x10  0x20 0x90

使用此功能码，主设备可以一次性向从设备写入多个连续寄存器的值

主设备请求格式 (外机 --> 内机)0x10

内机地址 |  功能码 | 起始寄存器地址 | 寄存器数量| 字节数 | 数据          |  CRC

0x01     |   0x10  |   0x000A       | 0x0002     |   0x04  | 0x0055 0x00AA |  CRC

从设备响应格式 (内机 --> 外机) 0x20

内机地址    |  功能码  |  起始寄存器地址  |  寄存器数量  |  CRC

0x01        |   0x20   |   0x000A         |   0x0002     |  CRC

从设备响应格式 (内机 --> 外机) (错误应答)0x90

内机地址    |  功能码  |  起始寄存器地址  |  寄存器数量  |  CRC

0x01        |   0x90   |   0x000A         |   错误码     |  CRC

错误码

0x0002 - Illegal Data Address（非法数据地址）：请求的地址超出了从站内存的范围，或者访问了未实现的地址。

0x0003 - Illegal Data Value（非法数据值）：请求的值是不合法的，比如请求了超出从站允许值的内容。

0x0004 - Slave Device Failure（从站设备故障）：从站设备在尝试处理请求时遇到了

3 功能码0x05  0x15  0x25  0x85

该功能码允许主设备向从设备读取一个寄存器的单一值。格式如下：

外机-->内机(读) 0x05

内机地址    |  功能码   |  寄存器地址  |  寄存器数量   |  CRC

0x01     |   0x05    |   0x000A     |    0x0001     |  CRC

内机-->外机(应答) 0x15

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址  | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x15   |    0x000A   |  0x0055    |  CRC

内机-->外机(错误应答) 0x85

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址  | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x85   |    0x000A   |  错误码    |  CRC

内机-->外机(主动上传) 0x25

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址  | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x25   |    0x000A   |  0x0055    |  CRC

(内机主动发送,主机不回复)

4 功能码 0x03 0x13 0x23 0x83

该功能码 允许主设备从从设备获取多个连续寄存器的当前值

主设备请求格式 (外机 --> 内机) 0x03

内机地址    |  功能码   |  寄存器地址  |  寄存器数量   |  CRC

0x01     |   0x03    |   0x000A     |    0x0002     |  CRC

从设备响应格式 (内机 --> 外机) 0x13

内机地址    |  功能码  |  字节数  |  寄存器地址  |  寄存器值  寄存器值  |  CRC

0x01   |   0x13 |   0x04   |   0x000A  |   0x00AA  0x0055   |  CRC

内机-->外机(错误应答)0x83

内机地址    |  功能码  | 寄存器地址    | 寄存器值   |  CRC

0x01     |   0x83   |    0x000A     |  错误码    |  CRC

从设备主动上传 (内机 --> 外机) 0x23

内机地址    |  功能码  |  字节数  |  寄存器地址  | 寄存器值  寄存器值  |  CRC

0x01   |   0x23  |   0x04   |   0x000A     |   0x00AA    |  CRC

(内机主动发送,主机不回复)

# 二 地址定义

主设备(外机)的地址，固定是0x20       ，    0x40       ,    0x60

从设备(内机)的地址，固定是0x01----0x1f ， 0x21 ----0x3f    ,  0x41 ----0x5f

一个外机最多接32个从设备(包括其他公司的产品).

主设备的内置传感器转接小板的地址默认位0xEF

# 三 协议中硬件接口

硬件按接口：网口，串口。

数据流：1）主机设备一定会从串口中得到自身的环境数据；其他从机的数据有可能走网口，也有可能从串口中得到

## 1 网口

01采用tcp实现上述协议格式

02 公司所有的网口设备,都会通过组播: 236.2.3.6:2468,发送如下广播信息。外机读到产品型号FSY-I时，识别到内机，利用 ip地址和协议端口，tcp连接实现上述协议格式，公司其他设备，暂时只列表展示。

03 连接流程

app端通过组播端口发现设备----> 通过控制端口，建立tcp连接

产品型号, 产品序列号 ,  ip地址，控制端口,  数据流端口   ,  协议地址,  协议类型 , 预留

FSY-I,    1905CCM0101, 192.168.16,101,  2468，  5000 			1        2          0

对应界面

2 串口

01 主机的环境数据，蓝牙音频状态信息，有线网络的状态信息都是通过串口与转接板通信

02 转接板有可能把前面的协议数据直接通过串口转接出来

3 APP 主机主动发的时候通信接口选择

1 设备每秒钟会发实时数据帧，根据设备上一次实时帧的接口判断，用哪个接口通信

# 四 协议流程相关

## 1 ota流程

# OTA 实际流程说明：

# 1. 上位机先向 `200` 写入固件总长度，设备擦除 Download 区并进入接收态。

# 2. 上位机循环向 `208` 写入固件原始字节，每包长度必须为偶数，单包最大 `128` 字节。

# 3. 全部数据发送完成后，向 `202` 写入整个 bin 的 `CRC32`。

- 设备校验通过后写入 OTA 标记并重启，由 Bootloader 完成 `Download -> App` 搬运。

2 获取历史数据(5分钟值)流程

实际流程说明：

- 上位机写入 108 开始时间、112 结束时间（data_time[8]）

- 从机回复（历史时间+五分钟值），连续多帧回复，帧间隔10ms

- 单次时间窗不超过 1 小时（如需要整日数据，则拆成多段)